|  |  | Nº: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha: |  |  |

(Uso CONAF)

NORMA DE MANEJO

APLICABLE AL TIPO FORESTAL LENGA

(CORTA DE PROTECCIÓN)

# ANTECEDENTES GENERALES

## Nombre del (de la) propietario(a) : .................................................................

## Nombre del predio : ........................................................................................

## Rol de avalúo Nº : ...........................   Comuna : ............................................

## Provincia : .......................................   Región :         ......................................

## Coordenadas U.T.M. :

| Señalar punto de referencia | N | E |
| --- | --- | --- |

## Superficie total del predio (ha), según :

| Título de dominio | Servicio Impuestos Internos | Estudio Técnico |
| --- | --- | --- |

## Vías de acceso : .........................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

## Roles de avalúo contiguos al predio

Rol de avalúo Nº 1 : ...............................      Rol de avalúo Nº 2 : ....................................

Rol de avalúo Nº 3 : ...............................      Rol de avalúo Nº 4 : ....................................

Rol de avalúo Nº 5 : ...............................      Rol de avalúo Nº 6 : ....................................

Rol de avalúo Nº 7 : ...............................      Rol de avalúo Nº 8 : ....................................

# CARACTERIZACIÓN DE LOS RODALES

| Nº | Superficie | Situación | DMC | Pendiente | Año | Altura | Densidad inicial (Nº arb./ha) |  |  | Rango de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rodal | (ha) | tipo | (cm) | Media (%) | corta | media (m) | lenga | coigue | Total | cobertura a dejar |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CARACTERIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN EXISTENTE

| Nº | REGENERACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rodal | Densidad (plantas/ha) | Altura (cm) | Distribución |

Observaciones : ....................................................................................................

....................................................................................................

..............................................................................................................................

# NORMA  DE MANEJO

Estas normas son aplicables a bosques del tipo forestal lenga y corresponden a corta de protección.

El (La) propietario(a) que suscribe las presentes normas de manejo se compromete a cumplir las prescripciones técnicas y medidas de protección que se señalan en estas normas de manejo.

La calendarización de las actividades de corta deberá contemplarse dentro de un plazo máximo de 2 años contado desde la fecha de presentación de la solicitud ante la Corporación.

En el caso de que el predio tenga una superficie boscosa mayor a 500 hectáreas, el (la) propietario(a) podrá acceder a este procedimiento especial por una superficie máxima de 500 hectáreas y, una vez efectuadas correctamente las actividades especificadas en esta norma, podrá ingresar una nueva solicitud hasta por 500 hectáreas adicionales, y así sucesivamente, hasta completar la superficie total boscosa del predio que interesa manejar.

1.- Clasificación de los bosques de lenga:

Se podrán acoger a estas normas los rodales ubicados en bosques del tipo forestal lenga que cumplan las siguientes características:

- Rodales sin regeneración establecida; compuestos por uno o más estratos, generalmente un solo estrato superior; en ellos la cobertura no es adecuada para el establecimiento de la regeneración, o ésta última es incipiente y/o se encuentra irregularmente distribuida, o aún no alcanza una altura superior a 0,5 metros.

- Rodales con regeneración establecida; compuestos por uno o más estratos, con una cobertura tal que ha permitido el establecimiento de regeneración homogéneamente distribuida, alcanzando ésta una altura igual o mayor a 0,5 metros.

- Rodales con renoval sin posibilidad de mejoramiento mediante manejo; formados por un dosel superior con árboles sobremaduros y un dosel inferior constituido por un renoval de mala calidad que no asegura la formación de un bosque comercial. Se considera que este dosel inferior no tiene la posibilidad de mejoramiento mediante manejo cuando la combinación del número de árboles por hectárea y diámetro medio no alcanza los valores presentados en el siguiente cuadro:

Parámetros del rodal mínimos necesarios para constituir renovales manejable

| Estado de Desarrollo | Densidad (Nº árboles/ha) | Diámetro Medio Cuadrático (cm) |
| --- | --- | --- |
| Monte Bravo | 5.000 | 2 – 3* |
| Latizal | 2.000 | 8 |
| Fustal | 1.000 | 15 |

* cuando el estado de desarrollo sea de monte bravo, el parámetro a considerar es la altura media, expresada en metros

- Rodales considerados como enclaves; cuando el renoval alcanza o supera los valores mínimos presentados en el cuadro anterior, se considera manejable. Su manejo dependerá de su tamaño, definiéndose dos categorías de superficie:

- 0,00 – 0,50 ha: se considera que estos tamaños no alcanzan a constituir enclaves y, si el propietario lo desea, puede integrar dicha superficie a la aplicación de cortas de protección. Cuando se integren dichas superficies se entenderá que deben quedar bien manejadas y realmente incorporadas a cortas de protección, respetando la regeneración ya establecida.

- Mayores de 0,50 ha: se considera que estas superficies ya constituyen enclaves y su manejo o exclusión es voluntario.

- Rodales con bosque mosaico; son rodales que, a niveles de superficie iguales o inferiores a 1 ha, presentan una elevada heterogeneidad de estados de desarrollo o de clases diamétricas.

2.- Método de Corta:

2.1.- Método de Cortas de Protección

- Para los fines de esta norma se entenderá como Cortas de Protección aquéllas consistentes en la extracción gradual de la masa completa del rodal en una serie de cortas parciales que se extienden durante una parte del turno. Esquemáticamente se trata de dos tipos de corta:

- Corta de Siembra: se aplica en rodales en que no haya regeneración establecida y se considera como una única corta.

- Corta de Extracción: se aplica en rodales con regeneración establecida  y para el caso de esta norma se considera sólo la primera corta de extracción.

- La forma predominante que toma el método, es la de una corta semillera intensa distribuida más o menos uniformemente en todo el bosque, cuyo objetivo final es el establecimiento de la regeneración y su posterior desarrollo.

- Por tratarse de un método dirigido al establecimiento o a la liberación de la regeneración, este tipo de manejo es aplicable a rodales adultos y en etapa de regeneración y a renovales que presenten deficiencias serias de sanidad, forma y/o densidad que les impidan constituirse en rodales aprovechables en el futuro.

- En casos de rodales con regeneración establecida de hasta 2,5 metros de altura, el movimiento provocado por la explotación debe dejar vías de saca claramente establecidas o planificadas.

- En el caso de rodales que tengan regeneración de hasta 2,5 metros de altura, deberá dejarse una cobertura entre  10 a 30% y, para los que tengan regeneración de una altura superior a 2,5 metros deberá dejarse una cobertura entre 0 y 30 %

- No obstante en situaciones de mosaicos en que no hubiere suficientes árboles a dejar de buenas características, se podrán dejar árboles de otras características pero la cobertura a dejar será de 40 a 55 %. Estos sectores deben ser previamente marcados en la cartografía.

- Para los rodales en que se deba dejar dosel de protección, éste debe ser de los estratos superiores, por lo cual se deben eliminar aquellos individuos del dosel intermedio que dificulten el establecimiento de la regeneración.

- En las mediciones de cobertura y densidad se aceptará un rango de error total no superior al 10% de los valores extremos establecidos en el cuadro siguiente sobre “cobertura a dejar por situación tipo”.

2.2.- Características de las intervenciones:

- En la regulación de las intervenciones se deben considerar dos variables: cobertura y tipo de árboles a dejar.

- La cobertura a dejar por situación tipo se presentan en el siguiente cuadro:

Coberturas a dejar por situación tipo

| Situación Tipo | Coberturas a dejar % |
| --- | --- |
| Rodal sin regeneración establecida | 30 – 50 |
| Rodal con regeneración establecida: - altura menor o igual a 2,5 mts. - Altura mayor a 2,5 mts. | 10 - 30 0 - 30 |
| Rodal con renoval no manejable | 30 - 50 |

- Respecto de los árboles a dejar, lo más importante es que sean buenos semilleros y que se distribuyan en forma más o menos uniforme en el área, otorgando una protección adecuada para el establecimiento de la regeneración.

- Las principales características de los árboles a dejar son las siguientes:

- que pertenezcan al dosel dominante o codominante

- que tengan copo frondosa

- que sean estables y vigorosos

- Las siguientes características definen árboles que por ningún motivo debieran seleccionarse:

- pudrición evidente y generalizada

- fuste quebrado y/o copa rajada

- En todo los casos se deben extraer, además, aquellos individuos el dosel intermedio que dificulten el establecimiento de la regeneración.

2.3.- Marcación:

- En terreno se deberán seleccionar los árboles a cortar y aquellos a dejar en cada rodal de acuerdo a lo señalado en el punto 2.2.

- Los árboles seleccionados para dejar, obligatoriamente deberán marcarse con una franja a nivel del DAP y una marca en forma de punto en la base del árbol (ver Figura 1).

2.4.- Comprobación de la marcación

- Una vez efectuada la marcación, es recomendable que el propietario compruebe el número y la calidad de los árboles seleccionados sea el adecuado para los objetivos planteados. En caso contrario deberá modificar el número de árboles marcados.

2.5.- Planificación y Ejecución de la corta:

- La planificación de la corta debe contemplar los aspectos de

- Establecimiento de la regeneración: para la regeneración se exigirá un mínimo de 3.000 plantas por hectáreas de buena calidad y homogéneamente distribuida.

- Volteo: en el volteo se controlará el daño causado a los árboles remanentes y a la regeneración. En el caso de los árboles remanentes se considerarán dañados cuando no puedan cumplir la función para la cual fueron dejados y ese daño no debe superar un 5% de los árboles que quedarán como protección. En consecuencia, estos árboles no serán contabilizados para la determinación de cobertura, la que de todas maneras debe cumplir con los valores señalados precedentemente.

- Como norma general se recomienda no voltear aquellos árboles que puedan causar demasiado daño, tanto a los árboles remanentes como a la regeneración; en caso de que sea necesario eliminar estos árboles u otros que no interesan desde el punto de vista económico y que deben salir desde el punto de vista silvícola, se recomienda su anillamiento.

- Madereo: para el madereo se tendrán e cuenta las mismas consideraciones anteriores, teniendo presente que estas actividades deben causar el mínimo daño tanto a la regeneración como al suelo. En todo caso no deberán quedar en el bosque, bajo ninguna circunstancia, trozas de los árboles cortados.

- Tratamiento de desechos: respecto a los tratamientos de desechos se establece solamente que los árboles que quedan en el interior del bosque no estén sostenidos (“colgados”) por árboles en pié, sin lograr alcanzar totalmente el suelo y que las copas de los árboles cortados no sobrepasen los 1,5 mts. de altura (“bajar las copas”).

- Construcción de campamentos, canteras, caminos y canchas de acopio: los campamentos, canteras, caminos y canchas de acopio que se construyan podrán cubrir un máximo de un 5% del área de los rodales acogidos a estas normas. El ancho de la faja para los caminos principales no debe superar los 20 mts.

2.6.- Casos particulares.

- Cualquier caso particular que no esté dentro de estas normas, deberá ser tramitado como un plan de manejo convencional.

3.- Medidas de protección:

3.1.- Areas a excluir de intervención.

Las áreas que a continuación se señalan quedarán excluidas de cualquier corta y no deberán sufrir caídas de árboles:

- Areas alrededor de cursos de agua: los cursos de agua permanente tendrán en cada orilla una faja de protección de 30 mts. de ancho, como mínimo. Los 30 metros se medirán horizontalmente desde donde empieza la vegetación arbórea que bordea el curso. La ubicación de estos cursos y su clasificación en permanentes y no permanentes se basará en las cartas regulares escala 1:50.000 del I.G.M. (ver Figura 2).

- Areas de pendiente elevada: aquellas áreas cuya pendiente es mayor o igual a 60% por más de 30 metros.

- Areas con bosques que en estado adulto no superen los 8 metros de altura, pues esto es indicador de suelos delgados o sitios de mala calidad.

- En el caso de turbas, vegas o mallines se debe dejar una franja de protección de 10 metros de ancho, como mínimo.

- Para todos los caminos públicos deberá dejarse una franja de protección, en ambas orillas, de a lo menos 30 metros, medidos desde la parte exterior de la berma.

3.2.- Medidas de Protección en las áreas de intervención:

Los (Las) propietarios(as) adheridos(as) a estas normas, se comprometen a respetar las siguientes restricciones:

- Los cursos de agua no permanentes contarán con una faja de protección de 15 metros de ancho como mínimo.

- Excluir de ganado los rodales afectos a estas normas hasta que la regeneración de los rodales intervenidos alcance una altura de 2,5 metros o hasta que la regeneración por su altura y densidad evite por sí sola el desplazamiento de los animales en el bosque

- se recomienda cercar los rodales a intervenir bajo estas normas, y preocuparse de la mantención y reparación de los cercos

- La construcción de campamentos, canteras, caminos, canchas de acopio y fajas de madereo deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el punto 2.5 y causando el mínimo impacto al suelo y la vegetación

- Los (Las) propietarios(as) adheridos(as) a estas normas se comprometen a dejar en pie y no dañar durante las faenas de volteo y madereo a los individuos de cualquiera de las especies arbóreas o arbustivas incluidas en las categorías de: en peligro, vulnerables o raras.

- Se prohibe el uso del fuego en las faenas de los rodales adheridos a estas normas de manejo

# PLANO

Representar gráficamente:

- límites del predio, roles vecinos, norte magnético y coordenadas U.T.M.

- red hidrográfica, caminos existentes

- límite de rodales a intervenir

- áreas con restricciones ambientales: graficar aquellas áreas que sea necesario proteger

- franjas de protección a cuerpos y cursos de agua

- caminos y canchas de acopio planificados.

Nombre del (de la) Propietario(a) : .............................................................................

Firma

Nombre del (de la) autor(a) de estudio técnico : ...........................................................

Profesión : ......................................................................................................................

R.U.T. : ......................................................

Firma

Lugar y fecha : ............................................

PAUTA EXPLICATIVA PARA ADHERIRSE A LAS NORMAS DE MANEJO

APLICABLE AL TIPO FORESTAL LENGA

El formulario para adherirse a las normas de manejo aplicable al tipo forestal lenga procederá cuando el interesado desee acogerse a las prescripciones técnicas que en ésta se establecen.

La presente norma de manejo es aplicable a corta de protección de bosques del tipo forestal lenga, de acuerdo a la clasificación contenida en el punto 1 del Capítulo IV.

Este formulario comprende los siguientes capítulos :

I	Antecedentes generales

II	Caracterización de los rodales

III	Caracterización de la regeneración existente

IV	Norma de manejo

V	Plano

I.	ANTECEDENTES GENERALES

En este Capítulo, indicar los antecedentes del predio y nombre del (de la) propietario(a), contenidos en los puntos 1 al 4.

En el punto 5, en Señalar Punto de Referencia, indicar puntos o lugares identificables, tales como: lugares de ingreso al predio, casas, galpones u otros, en los cuales se identificará las coordenadas geográficas (U.T.M.), las que deberán quedar señaladas en el plano.

En el punto 6, indicar la superficie total del predio según Título de Dominio  (si éste lo señalare), según el Servicio de Impuestos Internos y la superficie determinada por el (la) autor(a) del Estudio Técnico.

En el punto 7, indicar resumidamente las vías de acceso al predio.

En el punto 8, identificar los roles de avalúo de los predios vecinos, colindantes al predio.

II.	CARACTERIZACION DE LOS RODALES

Este cuadro indica la información referida a los rodales de que serán intervenidos y deberá contener la información de acuerdo a lo que establece la norma de manejo, señalada en el Capítulo IV.

Para cada rodal a intervenir, indicar la superficie, situación tipo, diámetro medio cuadrático (DMC), pendiente media, altura media del rodal , el año de corta, densidad inicial de lenga, coigüe y total y el rango de cobertura a dejar.

En situación tipo, indicar de acuerdo a la nomenclatura definida en la norma: a), b), c), d) o e). Ver punto 1 del Capítulo IV.

El DMC se calcula según la siguiente fórmula:

|  | DMC =  | (AB) x 40.000 / x Nº arb/ha |
| --- | --- | --- |

En rango de cobertura a dejar, indicar los valores del rango de acuerdo a lo establecido en el punto Nº 3.2 del Capítulo IV.

III.	CARACTERIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN EXISTENTE

Este cuadro indica la información referida a la regeneración existente en los rodales que serán intervenidos

Para cada rodal, indicar la densidad, altura y distribución de la regeneración presente antes de iniciar la intervención del bosque.

IV	NORMA DE MANEJO

Las características de la intervención deben ajustarse a lo establecido en la norma de manejo.

V.	PLANO

El plano deberá contener la siguiente información en recuadros:

Recuadro Nº 1 :

- nombre del (de la) propietario(a)

- nombre del predio

- rol de avalúo

- comuna - provincia - región

- superficie predial

- superficie de rodales

- escala del plano

- coordenadas UTM

- base cartográfica

Recuadro Nº 2 :

- Simbología utilizada

Recuadro Nº 3 :

- plano de ubicación